ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Сельского поселения Асяновский сельсовет

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Том 1:   Анализ современного состояния территории

сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  | 09.14 |

Исполнитель: ООО «ПСК-А1»

Генеральный директор ___________Ю. М. Смирнова

Главный инженер проекта_____________П.А. Удинцев

Специалист _________________________Е. Трофимова

Специалист_________________________Е. Будкина

Пермь, 2014 г.

Состав материалов

Текстовые материалы:

1.	Природные условия и ресурсы	4

2.	Объекты природного и культурного наследия	7

3.	Экологическая ситуация в Асяновском сельсовете и рекомендации по её улучшению	8

4.	Структура земель в административных границах сельского поселения Асяновский сельсовет.	18

5.	Характеристика населения и качества жизни. Характеристика социальной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет.	20

6.	Социальная инфраструктура.	31

7.	Транспортная инфраструктура	34

8.	Экономический потенциал сельского поселения	39

9.	Торговля. Объекты социального обслуживания населения.	43

10.	Диагностика потенциала социально-экономического и территориального развития сельского поселения Асяновский сельсовет.	45

11.	Показатели перспективности развития сельского поселения Асяновский сельсовет.	48

12.	Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры территории  сельского поселения Асяновский сельсовет	60

13.	Характеристика поэтапной реализации мероприятий генерального плана сельского поселения Асяновский сельсовет	91

14.	Список используемой литературы.	98

Приложение А Техническое задание	101

Приложение Б. Свидетельство СРО	112

Графические материалы:

- Карта земель различного назначения, земельных участков для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого  размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, М 1:5000. Изм.1 (Зам.)

- Карта земель различного назначения, земельных участков для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого  размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, М 1:5000. Изм.1 (Зам.)

- Карта комплексной оценки территории с границами земель сельскохозяйственного назначения, земель обороны и безопасности (и иного специального назначения), земель лесного  фонда, водного фонда, границами земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, М 1:5000

- Карта границ зон инженерной и транспортной инфраструктур, М 1:5000. Изм.1 (Зам.)

- Карта границ зон инженерной и транспортной инфраструктур, М 1:20000. Изм.1 (Зам.)

- Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий и границами территорий объектов культурного наследия, М 1:5000. Изм.1 (Зам.)

- Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий и границами территорий объектов культурного наследия, М 1:20000. Изм.1 (Зам.)

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологического характера М 1:25000. Изм.1 (Зам.)

- Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон и отображением параметров планируемого развития таких зон. Карта существующих  и планируемых границ  земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, М 1:5000. Изм.1 (Зам.)

- Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон и отображением параметров планируемого развития таких зон. Карта существующих  и планируемых границ  земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, М 1:15000. Изм.1 (Зам.)

| Номер тома | Обозначение | Наименование тома | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 | Анализ современного состояния территории сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | Изм.1 (Зам.) |
| 2 | Том 2 | Цели и задачи территориального планирования. Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
| 3 | Том 3 | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |

Природные условия и ресурсы

Общие сведения

Сельское поселение Асяновский сельсовет расположено находится в северо-западной части республики Башкортостан и в юго-западной части Дюртюлинского района, граничит с севера – сельским поселением Такарликовский сельсовет, с юга – сельским поселением Семилетовский сельсовет, с запада сельским поселением Ишкаровский сельсовет. Административный центр – село Асяново, расположен в 12 км к юго-западу от административного центра муниципального района-г. Дюртюли. Границы сельского поселения установлены Законом Республики Башкортостан "О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан". Общая площадь территории поселения 5890 кв. м.

В состав поселения входит четыре населенных пункта: с. Асяново, с. Нижнекаргино, д. Назитамак, д. Верхнекаргино.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населённого пункта | Количество жителей чел. (по данным ВПН 2010 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Асяново (административный центр) | 1678 |
| 2 | с. Нижнекаргино | 198 |
| 3 | д. Назитамак | 134 |
| 4 | д. Верхнекаргино | 50 |

Климат

Климат умеренно континентальный  с морозной многоснежной зимой и теплым, часто жарким летом. Самые холодные месяцы декабрь - январь со среднемесячной температурой -14,6°,абсолютный минимум -50°. Самый теплый месяц - июль, среднемесячная температура +19,2°, абсолютный максимум +34,1°. Поселение находится в зоне достаточного увлажнения. За год в среднем выпадает 403 мм осадков, средняя высота снежного покрова - 125 см. Относительная влажность 74-84%. Преобладает ветер юго-восточного направления. Среднегодовая скорость ветра - 4,3 м/сек.

Рельеф и геоморфологические условия

Поселение расположено в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Рельеф полого- холмистый. Большая часть территории расположена на водораздельном плато, расчленённая долинами р. Белой и её притоками. Карстовые процессы на территории поселения не встречаются.

В геологическом строении принимают участие коренные породы и неоген-четвертичные отложения. В коренные породы пермского возраста мощностью 300м представлены песчаниками, аргиллитами и мергелями, в верхней части - ангидритами и доломитами. Отложения неогена имеют пестрый литологический состав. Аллювиальные отложения мощностью от 10 до 40 м распространены в долине поймы. Белой и ее притоков, представлены глинами, суглинками, супесями, песками, гравийно-галечными отложениями. Надпойменные террасы сложены галечниками и песками (мощность до 10м). Элювиально-делювиальные отложения распространены на водоразделе и его склонах - суглинки, с большим содержанием дресвы и щебня коренных пород.

Гидрография

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения Асяновский сельсовет развита, принадлежит к бассейну р. Белая. Представлена несколькими водными объектами, наиболее значимые из которых: р. Куваш, р. Нази. Русла водных объектов имеют довольно глубокий врез и хорошо дренируют окружающее пространство. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в приречной полосе возможно питание за счет поверхностных вод, особенно во время паводков.

На территории поселения имеется 4 пруда специального назначения.

На территории сельского поселения Асяновский сельсовет отсутствуют населённые пункты, включённые в реестр населённых пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), утверждённых постановлением Правительства РБ от 30.01.2013 № 22.

Почвы и растительность

Территория поселения расположена в типичной лесостепи Прибельской пологохолмисто-увалистой равнины. Почвы карбонатные, преимущественно типичные и выщелочные черноземы (40%), встречаются подзолитстые, серые лесные и пойменные. Основными древесными породами являются липа, дуб, береза, осина, клен, второстепенными – ива, ольха, черемуха. В подлеске растут земляника, клубника, ежевика, смородина, калина.

Полезные ископаемые

На территории сельского поселения расположена Асяновская площадь Таймурзинкого месторождения нефти.

Углеводородное сырьё

Таблица 2

| Месторождение | Масштаб месторождения по НИЗ | Запасы начальные (АВС1/С2), млн. тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | геологические |  | извлекаемые |  | остаточные извлекаемые |  |
|  |  | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 |
| Таймурзинское | среднее | 46,1 | 0,1 | 17,8 | 0 | 1,9 | 0 |

Твёрдые полезные ископаемые

На территории поселения расположены месторождения минерального сырья местного значения.

Таблица 3

| № п/п | Название месторождения | Полезное ископаемое | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асяновское | Кирпичный суглинок | кирпично- черепичное сырье |
| 2 | Асяновское | Песок | кирпично- черепичное сырье |

Объекты природного и культурного наследия

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения Асяновский сельсовет отсутствуют зарегистрированные особоохраняемые природные территории федерального, республиканского и местного значения.

Объекты культурного наследия

На территории поселения отсутствуют объекты культурного наследия федерального, республиканского и местного значения.

Экологическая ситуация в Асяновском сельсовете и рекомендации по её улучшению

Охрана воздушного бассейна.

Основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт. Ежегодное увеличение количества автотранспорта неизбежно приводит к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По состоянию на 01.01.2013 г на территории поселения количество автомототракторной техники составило 386 единиц.

Стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются котельная и БОС в с. Асяново. На территории сельского поселения работает 1 котельная на газообразном топливе, что значительно уменьшает количество выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Котельная снабжает теплом объекты социально-культурной сферы (школу, детский сад, СДК) и многоквартирные дома (19 домов - 260 квартир). Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г размер санитарно-защитной зоны 100 м. Имеется разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от этих объектов. Разрешительные документы на выброс ООО «ДКЗ «Асян» находятся на стадии разработки.

Таблица 4

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешённых к выбросу в атмосферный воздух Администрация сельского поселения Асяновский сельсовет МР Дюртюлинский район РБ по площадке № 1 (котельная)

| № п/п | Код ЗВ | Наименование вредного ЗВ | Класс опас-ности | Разрешённый выброс ЗВ в пределах утверждённых нормативов ПДВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год 2010 | с разбивкой по горам, т/год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 0301 | Азота диоксид | 3 | 0,00028 | 1,79146 | 1,79146 | 1,79146 | 1,79146 | 1,79146 |
| 2 | 0304 | Азота оксид | 3 | 0,00003 | 0,289011 | 0,289011 | 0,289011 | 0,289011 | 0,289011 |
| 3 | 0330 | Серы диоксид | 3 | 0,00005 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 4 | 0337 | Углерода оксид | 4 | 0,03234 | 4,76815 | 4,76815 | 4,76815 | 4,76815 | 4,76815 |
| 5 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0,00000 | 0,4*10-6 | 0,4*10-6 | 0,4*10-6 | 0,4*10-6 | 0,4*10-6 |
| 6 | 2704 | Бензин | 4 | 0,00262 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 |
|  |  | ИТОГО: |  | 0,0353 | 6,8498 | 6,8498 | 6,8498 | 6,8498 | 6,8498 |

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешённых к выбросу в атмосферный воздух Администрация сельского поселения Асяновский сельсовет МР Дюртюлинский район РБ по площадке № 2 (биологические очистные сооружения)

| № п/п | Код ЗВ | Наименование вредного ЗВ | Класс опас-ности | Разрешённый выброс ЗВ в пределах утверждённых нормативов ПДВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год 2010 | с разбивкой по горам, т/год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 0301 | Азота диоксид | 3 | 0,00070 | 0,024628 | 0,024628 | 0,024628 | 0,024628 | 0,024628 |
| 2 | 0303 | Аммиак | 4 | 0,00338 | 0,106797 | 0,106797 | 0,106797 | 0,106797 | 0,106797 |
| 3 | 0333 | Сероводород | 2 | 0,000256 | 0,008083 | 0,008083 | 0,008083 | 0,008083 | 0,008083 |
| 4 | 0337 | Углерода оксид | 4 | 0,01441 | 0,492343 | 0,492343 | 0,492343 | 0,492343 | 0,492343 |
| 5 | 0410 | Метан | - | 0,05796 | 1,827874 | 1,827874 | 1,827874 | 1,827874 | 1,827874 |
| 6 | 1715 | Метилмеркап-тан | 4 | 0,5*10-6 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |
| 7 | 1728 | Этилмеркаптан | 3 | 0,2*10-6 | 0,7*10-5 | 0,7*10-5 | 0,7*10-5 | 0,7*10-5 | 0,7*10-5 |
|  |  | ИТОГО: |  | 0,0767 | 2,45974 | 2,45974 | 2,45974 | 2,45974 | 2,45974 |

Состояние водного бассейна.

Водные объекты сельского поселения Асяновский сельсовет представлены прудами в с. Асяново и с. Нижнекаргино, реками и ручьями без названия. На современное состояние водных артерий оказывает влияние хозяйственная деятельность человека. Только в с. Асяново есть централизованная система канализации (от многоквартирных жилых домов) и очистные сооружения, жители остальных населённых пунктов пользуются выгребными ямами, это может привести к попаданию хозяйственно-бытовых стоков в водные объекты.

Образование, хранение, утилизация отходов.

На территории поселения имеется пункт компостирования ТБО вблизи с. Асяново. Стихийных и несанкционированных свалок на территории поселения нет. Годовая норма образования ТБО на человека составляет 1,3 м3/год.

Таблица 4

Объёмы образования ТБО в населённых пунктах сельского поселения Асяновский сельсовет существующие и на перспективу.

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Существующая численность населения, чел. | Образование ТБО, м3/год | Перспектив-ная численность населения, чел. (2033 год) | Перспектив-ное образование ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Асяново (административный центр) | 1678 | 2118,4 | 1983 | 2577,9 |
| 2 | с. Нижнекаргино | 198 | 257,4 | 108 | 140,4 |
| 3 | д. Назитамак | 134 | 174,2 | 54 | 70,2 |
| 4 | д. Верхнекаргино | 50 | 65,0 | 45 | 58,5 |
|  | ИТОГО: | 2360 | 2615 | 2190 | 2847 |

По морфологическому признаку ТБО подразделяются на компоненты:  бумага и картон, пищевые отходы, дерево, металлы, текстиль, стекло, полимерные материалы, резина и прочие, в том числе отсев менее 15 мм

Согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание), АКХ им. Памфилова, Москва, 2001 г., сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % осенью, что связано с большим употреблением в пищу овощей и фруктов, а также с заготовками домашних консервов. Осенью и зимой уменьшается количество мелкого отсева (уличного смета)

Таблица 5

Морфологический состав ТБО, образующихся в разных климатических зонах, % массы

| Компонент | Климатическая зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средняя | южная | северная |
| Пищевые отходы | 35...45 | 40...49 | 32...39 |
| Бумага, картон | 32...35 | 22...30 | 26...35 |
| Дерево | 1...2 | 1...2 | 2...5 |
| Черный металлолом | 3...4 | 2...3 | 3...4 |
| Цветной металлолом | 0,5...1,5 | 0,5...1,5 | 0,5...1,5 |
| Текстиль | 3...5 | 3...5 | 4….6 |
| Кости | 1...2 | 1...2 | 1...2 |
| Стекло | 2...3 | 2...3 | 4...5 |
| Кожа, резина | 0,5...1 | 1 | 2...3 |
| Камни, штукатурка | 0,5...1 | 1 | 1…..3 |
| Пластмасса | 3….4 | 3….6 | 3….4 |
| Прочее | 1...2 | 3...4 | 1...2 |
| Отсев | 5...7 | 6...8 | 4...6 |

Морфологический состав отходов потребления организаций общественного назначения и торговых предприятий существенно отличается: в них больше бумаги (макулатуры) и меньше пищевых отходов, чем в ТБО жилищно-коммунального хозяйства. На данный момент в сельском поселении Асяновский сельсовет не производится раздельный сбор ТБО.  Это ведет к потере ценных фракций отходов, которые могут быть  переработаны.

Вывозом отходов от организаций и населения занимается ООО УК «Керамик». Для целей сбора и вывоза используется мусоровоз-прицеп на базе трактора ЮМЗ-6. Контейнерные площадки в поселении отсутствуют.

Санитарная очистка территории

Сбор ТБО на территории муниципальных образований должен производиться в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» с учетом конкретных условий:

- численности и плотности проживания населения в населенных пунктах;

- уровня благоустройства жилищного фонда;

- сезонности;

- архитектурно

- планировочной композиции;

- перспективы развития жилой застройки;

- экономических возможностей.

На территории сельского поселения Асяновский сельсовет применяется бестарная система («позвонковая»), предусматривающая удаление мусора из домов жителями непосредственно в кузов мусоровоза, прибывающего по графику к определенному месту погрузки; Данная система сбора ТБО подходит для населенных пунктов с небольшим числом жителей  или в населенных пунктах, где имеется сезонный приток населения, как правило, в летний период население увеличивается за счет оттока его из города. Положительной стороной данного метода сбора ТБО является экономичность т.к. не нужно приобретать контейнеры и строить для их установки специальные площадки. Но такая система не подходит для административного центра с. Асяново, где численность населения в перспективе будет около 2 тыс. человек и имеется многоквартирный жилой фонд.

Поэтому в населенных пунктах с численностью населения более 100 человек (с. Асяново административный центр, д. Нижнекаргино, д. Назитамак), имеющих разветвленную сеть улиц, проектом предусматривается устройство контейнерных площадок в границах населенного пункта, преимущественно на центральных улицах. При этом администрации сельских поселений должны организовать сбор отходов на контейнерную площадку. В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек контейнерный способ сбора отходов нецелесообразен, ввиду того что время наполнения контейнера будет очень велико, поэтому возможно образование несанкционированных свалок. Поэтому для таких поселений предлагается использовать «позвонковую» систему сбора отходов. Исходя из объемов образования ТБО в сельских поселениях, уровня благоустройства жилищного фонда и плотности застройки территорий предполагается следующая система сбора ТБО :

• установить для сбора мусора контейнеры большой вместимости (до 4 м3) для благоустроенного и неблагоустроенного фонда населенных пунктов района.

• в населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек (д. Верхнекаргино) предлагается «позвонковая» система сбора ТБО.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья рекомендуется организация системы раздельного сбора компонентов ТБО.

Для объектов индивидуальной жилой застройки и частных домовладений рекомендуется традиционные способы самостоятельной утилизации пищевых и растительных отходов (в том числе на корм домашним животным или в качестве компоста на участках), что снизит объёмы ТБО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов.

Обоснование потребности в контейнерах, контейнерных

площадках и мусоровозах для сбора и транспортировки ТБО

Из-за не большой численности населения в сельских поселениях контейнеры объемом 0,75 м3 устанавливать будет нерентабельно. Это связано с небольшим количеством отходов образуемых в деревнях, большими затратами на транспортировку отходов, а также с возможностью актов вандализма. Поэтому для сельских поселений предлагается устанавливать контейнеры больших объемов– 4 куб. м

Необходимое количество контейнеров пс  рассчитывается по формуле:

Nс=(pmk1t/365Vk2)k3,    где

t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов), сут. (Срок хранения мусора, иными словами, период его вывоза принимается по санитарным нормам от 1 до 3 дней, для данного проекта 3 дня))

V -емкость 1 контейнера, м3; (4 куб.м)

k2-коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;

k3 - коэффициент, учитывающий контейнеры, которые находятся в мойке, ремонте и пр., равный 1,05;

р - норма накопления на 1чел./год, м3; (1,3 куб. м)

m -численность населения;

k1 - коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, равный 1,2 - 1,3.

Таблица 6

| Наименование населённого пункта | Существующая потребность в контейнерах, шт. | Перспективная потребность в контейнерах, шт. |
| --- | --- | --- |
| с. Асяново | 5 | 6 |
| с. Нижнекаргино | 1 | 1 |
| д. Назитамак | 1 | 1 |
| д. Верхнекаргино | 0 «позвонковая» система сбора ТБО | «позвонковая» система сбора ТБО |
| Всего по сельсовету: | 7 | 9 |

Согласно «Инвестиционной программе развития системы утилизации ТБО в МР Дюртюлинский район РБ на период 2013-2017 гг» предлагается разделение района на 7 зон. При этом следует учитывать, что согласно Республиканской целевой программе «Совершенствование системы утилизации твердых бытовых отходов на 2011 - 2020 гг.», утвержденной Постановлением правительства Республики Башкортостан от 18.04.2011 г. № 412, следует ликвидировать все сельские свалки к 2020 году. А значит, контейнеры должны быть установлены к 2019 году.

Определение количества мусоровозной техники, необходимой для сбора и вывоза ТБО,

Расчёт проведен по формуле:

n = Qс / Bkисп, где

Qc - расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом неравномерности накопления, куб. м;

В - производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, куб. м;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), куб. м, определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью кузова: В = r х С,

где r - число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С - полезная вместимость кузова мусоровоза, куб. м. (18 куб.м)

Число рейсов за рабочий день (r) определяют по формуле

r = t / t = [60 х (Т - l / v) / t + 60 х l х 2 / v + t ],

r             0               n             n           p

где t - продолжительность чистого рабочего времени, мин;

t - продолжительность одного рейса, мин.;

r

Т - продолжительность рабочего дня, ч (8 часов);

l - расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора, км (5 км);

0

v - средняя скорость мусоровоза, км/ч (20 км/ч);

t - суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора,

n

включая переезды от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников, мин.;

l - расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки

n

его в месте приема мусора, км;

t - время разгрузки мусоровоза в пункте приема мусора.

p

Среднесуточное накопление отходов определяем по формуле

Q = k х Q / 365,

c

где k - коэффициент неравномерности накопления отходов, равный1,25;

Q - среднегодовой объем вывоза отходов, куб. м.

Для расчета необходимого количества мусоровозов принимаем параметры мусоровоза марки КО-427.

r = [60 х (8 - 5 / 20) / 80 + 60 х 10 х 2 / 20 + 10] = 459 / 172 = 2,67;

принимаем число рейсов мусоровоза за рабочий день r = 2;

В = 2 х 18 = 36 куб. м;

Qc = 1,25 х 2615 / 365 = 9 куб. м;

n = 9 / 36 х 0,7 = 0,35

Таким образом, для организации вывоза отходов с территории сельского поселения Асяновский сельсовет требуется 1 мусоровоз марки КО-427.

Для поддержания санитарной чистоты территории сельсовета необходимо проводить следующие мероприятия:

1. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов на территории сельского поселения в случае выявления, проведение ежегодных весенних субботников, организация вывоза отходов с территорий индивидуальной жилой застройки.

2. Передача отходов производства и потребления специализированным предприятиям в целях снижения объемов складирования отходов на территории.

3. Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных объектов размещения отходов (бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства).

4. Удаление жидких отходов с территории индивидуальной жилой застройки, не оборудованной центральной канализацией, ассенизационными машинами.

5. Внедрение системы раздельного сбора отходов.

6. Установка контейнеров для сбора мусора в соответствии с «Совершенствование системы утилизации твердых бытовых отходов на 2011 - 2020 гг.» .

В целом экологическая ситуация в сельском поселении благоприятна. На территории поселения отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов.

Потенциальную опасность для окружающей среды представляют нефте и газопроводы, проходящие по территории поселения. В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992г. устанавливается охранная зона газопровода шириной  двадцать пять метров.

Рекомендации по улучшению экологической обстановки на территории сельского поселения Асяновский сельсовет:

- своевременная замена отработавших срок магистральных нефте и газопроводов;

- межевание земельного участка, занятого объектом компостирования ТБО, постановка его на государственный кадастровый учёт, перевод в категорию земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- внедрение системы раздельного сбора ТБО;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон, водоохранных зон и прибрежных защитных полос и охранных зон коммуникаций.

Структура земель в административных границах сельского поселения Асяновский сельсовет.

Таблица 7

| Вид использования | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель в административных границах сельского поселения Асяновский сельсовет: в том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | 5890 5355 | 100 91 |
| Земли населённых пунктов | 343 | 6 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 157 | 2,5 |
| Земли лесного фонда | 35 | 0,5 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли запаса | - | - |

График 1

Большую часть территории сельского поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища). Их площадь составляет 5355 га (91 % от общей площади территории сельского поселения). На территории действуют сельскохозяйственные предприятия ООО «Асян» и птицефабрика ООО «Асяновское», предприятия используют сельскохозяйственные угодья для выращивания зерновых и кормовых культур.

Земли населённых пунктов занимают 343 га (6 % от общей площади территории поселения).

Таблица 8

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь земель в черте населённого пункта, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Асяново (административный центр) | 202 |
| 2 | с. Нижнекаргино | 63 |
| 3 | д. Назитамак | 66 |
| 4 | д. Верхнекаргино | 12 |
| Итого: |  | 343 |

Площадь земель промышленности транспорта, связи и иного специального назначения составляет 157 га (2,5%). Наименьшую долю (0,5 %) составляют земли лесного фонда, их площадь 35 га.

Границы земель различных категорий отображены на графическом материале: «Схема границ земель различных категорий сельского поселения Асяновский сельсовет Дюртюлинского района республики Башкортостан».

Характеристика населения и качества жизни. Характеристика социальной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет.

В состав поселения входит 4 населённых пункта. В административном центре с. Асяново проживает 1678 чел. (по данным ВПН 2010 г.)

Таблица 9

Структура населения

| Название населенного пункта | Числен-ность постоян-ного населения, чел. | Дети от 0 до 7 лет, чел | Дети от 7 до 18 лет, чел. | Население в трудоспо-собном возрасте, чел. | Население старше трудоспо-собного возраста, чел. | Число родивших-я за 2012 год чел. | Число умерших за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Асяново | 1678 | 171 | 218 | 949 | 340 | 25 | 14 |
| с. Нижнекаргино | 198 | 17 | 37 | 94 | 50 | 1 | 4 |
| д. Верхнекаргино | 50 | 6 | 6 | 27 | 11 | 1 | 1 |
| д. Назитамак | 134 | 10 | 12 | 70 | 42 | 3 | 5 |
| ИТОГО: | 2060 | 204 | 273 | 1140 | 443 | 30 | 24 |

Таблица 10

Статистические данные по демографии по Асяновскому сельсовету

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел. всего, в т. ч. | 2060 | 2074 | 2060 | 2031 | 2051 |
| с. Асяново с. Нижнекаргино | 1663 209 | 1661 206 | 1666 203 | 1637 205 | 1659 200 |
| д. Назитамак | 149 | 166 | 148 | 145 | 145 |
| д. Верхнекаргино | 39 | 41 | 43 | 44 | 47 |
| Число родившихся, чел. всего, в т. ч. | 13 | 24 | 17 | 31 | 30 |
| с. Асяново | 12 | 21 | 15 | 26 | 25 |
| с. Нижнекаргино | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| д. Назитамак | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| д. Верхнекаргино | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Общие коэффициенты рождаемости всего | 6,31 | 11,57 | 8,25 | 15,26 | 14,62 |
| с. Асяново | 7,21 | 12,64 | 9,0 | 15,88 | 15,06 |
| с. Нижнекаргино | 0 | 14,56 | 4,92 | 14,63 | 5 |
| д. Назитамак | 6,71 | 0 | 6,75 | 0 | 15 |
| д. Верхнекаргино | 0 | 0 | 0 | 45,4 | 21,2 |
| Число умерших, чел. всего, в т. ч. | 24 | 30 | 35 | 15 | 24 |
| с. Асяново | 13 | 17 | 22 | 6 | 14 |
| с. Нижнекаргино | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| д. Назитамак | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| д. Верхнекаргино | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Общие коэффициенты смертности всего | 11,65 | 14,46 | 16,99 | 7,38 | 11,70 |
| с. Асяново | 7,81 | 10,23 | 13,20 | 3,66 | 8,43 |
| с. Нижнекаргино | 23,9 | 19,41 | 24,63 | 19,51 | 25,0 |
| д. Назитамак | 33,55 | 42,16 | 54,05 | 27,58 | 34,48 |
| д. Верхнекаргино | 25,64 | 48,78 | 0 | 22,72 | 0 |
| Естественный прирост населения всего, в т. ч. | - 11 | - 6 | - 18 | + 16 | + 6 |
| с. Асяново | -1 | +4 | -7 | +20 | +11 |
| с. Нижнекаргино | -5 | -1 | -4 | -1 | -4 |
| д. Назитамак | -4 | -7 | -7 | -4 | -2 |
| д. Верхнекаргино | -1 | -2 | 0 | +1 | +1 |
| Коэффициенты естественного прироста населения всего | - 5,3 | - 2,8 | - 8,3 | + 7,8 | + 2,9 |
| с. Асяново | - 0,6 | + 2,4 | - 4,2 | + 12,2 | + 6,6 |
| с. Нижнекаргино | - 23,9 | - 4,85 | - 19,7 | - 4,87 | - 20 |
| д. Назитамак | - 26,8 | - 42,1 | - 47,2 | - 27,5 | - 13,7 |
| д. Верхнекаргино | - 25,6 | - 48,7 | 0 | + 22,7 | + 21,2 |
| Миграционный прирост населения по сельсовету | + 25 | -8 | - 11 | + 4 | - 6 |
| Коэффициенты миграционного прироста населения | + 12,1 | - 3,8 | - 5,3 | + 1,9 | - 2,9 |

График 2

График 3

График 4

В сельском поселении относительно благоприятная и стабильная демографическая ситуация. За пятилетний исследуемый период рождаемость превышала смертность только в 2011 и 2012 гг. Средний коэффициент естественного прироста населения за 5 лет имеет отрицательное значение и составляет 5,2. Большую часть населения составляют люди трудоспособного возраста – 1140 чел. (55 % от общей численности населения), люди старше трудоспособного возраста – 443 чел. (22%), лети до 7 лет – 10 % (204 чел.) и дети от 7до 18 лет – 273 чел. (13%).

Благоустройство жилого фонда

Жилой фонд сельского поселения Асяновский сельсовет представлен в основном индивидуальными жилыми домами. Застройка, в основном одноэтажная. Общая площадь жилого фонда составляет 42,3 тыс. кв. м (в т. ч. с. Асяново - 33,425 тыс. кв. м, с. Нижнекаргино - 4,367 тыс. кв. м, д. Назитамак - 3,715 тыс. кв. м, д. Верхнекаргино - 0,794 тыс. кв. м). В среднем на одного жителя Асяновского сельсовета приходится 20,5 кв. м. жилых помещений

Таблица 11

| Показатель | Удельный вес оборудованной площади, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровод | канализация | отопление | газ |
| Благоустройство жилищного фонда | 100,0 | 30,8 | 25 | 96,9 |

Во всех населённых пунктах сельского поселения Асяновский сельсовет есть водопровод и газ. Централизованная система канализации имеется в 19 многоквартирных жилых домах и 2 отдельно стоящих зданиях в с. Асяново. Стоки поступают на биологические очистные сооружения в с. Асяново.

Водоснабжение

Источниками водоснабжения в сельском поселении Асяновский сельсовет являются поверхностные и подземные воды. Для питьевых нужд и хозяйственно-бытового водоснабжения используются подземные источники водоснабжения – скважины и колодцы. В с. Асяново 5 скважин, 2 водонапорные башни, общая протяжённость существующих водопроводных сетей 10 км. В д. Назитамак водопровод проходит по всем улицам. В д. Нижнекаргино и д. Верхнекаргино водозабор осуществляется из колодцев, водопроводные сети проходят по всем улицам.

Таблица 12

Источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

на территории Асяновского сельского поселения

| Населённый пункт | Источник водоснабжения | Местоположение скважины (водозабора) |
| --- | --- | --- |
| с. Асяново | 5 скважин, водопровод | 1 по ул. Ленина; 4 в западной части с. Асяново |
| с. Нижнекаргино | 1 скважина, водопровод | 1 по ул. Зариповых |
| д. Назитамак | водопровод | Обеспечивается из скважин с. Асяново |
| д. Верхнекаргино | водопровод | Обеспечивается из скважин с. Асяново |

Проектные решения:

Согласно долгосрочной целевой программе "Чистая вода муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2011-2014 годы" по сельскому поселению Асяновский сельсовет запланированы следующие мероприятия:

- изготовление технического паспорта водопроводной сети населённых пунктов Асяновского сельсовета;

- изготовление технического паспорта сетей сточных вод;

- проектирование и строительство водонапорной башни к сети с. Нижнекаргино;

- Установка гидрантов:

с. Асяново правобережье – 1 шт.

с. Асяново левобережье – 1 шт.

с. Нижнекаргино – 1 шт.

- получение лицензии на сброс сточных вод;

- ежегодный ремонт сетей водоснабжения по 5 %;

- замена задвижек, отсекателей;

- проектирование и строительство сетей водоснабжения диаметром 100 мм в с. Асяново, протяжённостью 1,8 км.

Водоотведение

Только в с. Асяново имеется централизованная система канализации в 19 многоквартирных жилых домах и двух отдельно стоящих зданиях. Приёмником сточных вод являются биологические очистные сооружения (БОС), которые эксплуатируются с 1969г. Сбор хозяйственно-бытовых стоков от потребителей до КНС-1 осуществляется по самотечным линиям. Подача сточных вод из приемной камеры КНС-1, по мере ее заполнения, осуществляется в автоматическом режиме насосом ЦМК 16-27, который перекачивает стоки по напорному коллектору Д =150 мм, протяженностью 950 метров, в приемную камеры гашения. Далее из камеры гашения, по трубе диаметром Ф200 мм., протяженностью 700 метров, стоки самотеком поступают в приемную камеру КНС-2, откуда по мере ее заполнения подаются в автоматическом режиме насосом ЦМК 16-27 на биологические очистные сооружения. Биологические очистные сооружения расположены на северо-востоке села (по адресу с. Асяново, ул. Ленина 30/1). Мощность биологических очистных сооружений – 0,27 тыс. м3. (фактическая 82 м3/сут, резервная 188 м3/сут.) Система водоотведения охватывает 30,8% потребителей. Отвод сточных вод от остальной застройки осуществляется в надворные выгребные ямы, за очисткой выгребов следят сами собственники жилья.  Почти все коллекторы выстроены в 60-х и 80-х годах XX века. Сети водоотведения выполнены из стальных, чугунных и асбестоцементных труб и имеют износ свыше 52%. Износ сетей ведет к возникновению аварий и выбросу неочищенных стоков, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Ежегодно по графику проводятся работы по очистке и промывке канализационных трубопроводов.

Очистные сооружения представлены станцией биологической очистки КУ-200 (2 шт.) и фильтрами до очистки (3 шт.), иловые площадки (2 шт.) КУ-200 состоит из аэротенка, отстойника и аэробного минерализатора. Территории КНС ограждены, аварийные выпуски опломбированы. Сточные воды подвергаются биологической очистки в аэротенках-отстойниках. Доочистка сточных вод осуществляется на песчано-гравийных фильтрах. В схеме задействовано три фильтра, работающих в автоматическом режиме. Фильтрующий элемент – гравий различного размера. Среднее количество промывок фильтров в день не менее 2-х раз, определяется оператором. Сточные воды, очищаемые на БОС, количеством 270-300 м3/сут. сбрасываются в р. Куваш. Техническое состояние БОС, с учетом эксплуатации в течении 43 лет, характеризуется высокой степенью износа металлоконструкций эротенков, отстойников, резервуаров, емкостей и трубопроводов. Перед сбросом в реку Куваш хозяйственно - бытовые стоки проходят полную биологическую очистку, обрабатываются раствором гипохлорита натрия и выпускается в р. Куваш. Объем стоков замеряется стационарным расходомером сточных вод ЭХО-Р-01. Журнал учета ведется по форме ПОД –11. Качество сточных вод на входе и на выходе проверяется лабораторией ООО «Дюртюли-водоканал". В настоящее время мощности очистных сооружений достаточно для очистки стоков, при этом имеется значительный резерв. В перспективе не прогнозируется увеличение объема сточных вод.

Система сбора и очистки ливневых сточных вод на сегодняшний день в поселении отсутствует. Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундаментов и подвальных помещений. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, на территории СП «Асяновский сельсовет» в перспективе необходима ливневая канализация. Расчёт расхода дождевых вод для населённых пунктов выполнен по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и составляет 29.75 л/с (всех населённых пунктов). Поверхностный сток с жилой территории должен отводится по кюветам и открытым дренажным каналам, расположенным вдоль улиц и проездов, и сбрасываться на рельеф. В местах пересечения улиц с логами  и ручьями предусматривается устройство водопропускных труб и мостов. Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений. В с. Асяново поверхностный сток необходимо отводить на имеющиеся биологические очистные сооружения. При этом, согласно СанПиН 2.1.5.980-00 [8], отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно-бытовых сточных вод и промышленных отходов.

Ливневая канализация позволит исключить загрязнение подземных вод и рек поверхностными стоками, а так же повысит уровень благоустройства территории.

Проектные решения:

- В проектируемом жилом фонде планируется выгребная система канализации с последующим вывозом сточных вод на биологические очистные сооружения в с. Асяново.

- В связи со значительным износом существующих канализационных сетей рекомендуется их полная замена с использованием труб ПВХ или гофрированных полиэтиленовых труб.

- На территории с. Асяново предусмотреть строительство ливневой канализации с отведением стоков на биологические очистные сооружения с. Асяново; В остальных населённых пунктах сельсовета предусмотреть систему водоотведения поверхностных стоков открытого типа с последующим отводом самотеком по открытым дренажным каналам и сбросом на рельеф.

Газоснабжение

Все населённые пункты сельского поселения газифицированы. Газоснабжение потребителей поселения производится природным и сжиженным газом. Протяжённость существующих распределительных газопроводных сетей 10 км. В населённых пунктах д. Назитамак, д. Нижнекаргино и д. Верхнекаргино газораспределительные сети проходят по всем улицам. В с. Асяново не газифицированы ул. Р. Хамзина, ул. Р. Мусина, ул. Солнечная и ул. Луговая.

Проектные решения:

-  прокладка распределительных сетей газопровода по ул. Р. Хамзина и Р. Мусинав 2013-2014 г.г.;

-  прокладка распределительных сетей газопровода по ул. Солнечная и Луговая в 2014-2016 г. г.

Теплоснабжение

Централизованная система теплоснабжения в поселении есть в административном центре – с. Асяново. В селе расположена 1 газовая котельная (котёл ДКВР 4/13) по адресу: с. Асяново ул. Заводская 4/8.Котельная снабжает теплом объекты социально-культурной сферы (школу, детский сад, СДК) и многоквартирные дома. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении 15,6 км.

Большая часть индивидуальных жилых домов в сельском поселении имеет индивидуальные котельные либо печное отопление.

Проектные решения:

В новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные источники тепла,  устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного потребителя. В качестве теплогенераторов использовать печи, твердо- и жидко топливные котлы.

Электроснабжение.

На территории поселение 8трансформаторных подстанций (по ул. Ш. Бабича, ул.Н.Юнусова47, ул. Н. Юнусова 22, ул. Юбилейная14, ул. Молодёжная 22, ул.Р.Хамзина42, ул. Заводская 1, ул. Трактовая 7). Все населённые пункты электрифицированы.

Связь.

Предоставление услуг электросвязи в районе осуществляет Дюртюлинский МУЭС филиал ОАО «Башинформсвязь». Охват населения телевизионным вещанием 100 %. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (номеров) - 319. На территории одна вышка сотовой связи (Мегафон).

На территории работает одно отделение почты в с. Асяново ул. Ш. Бабича 14/1,  в дальнейшем расширение или открытие нового филиала почты не планируется.

Социальная инфраструктура.

Образование

Система образования сельского поселения Асяновский сельсовет включает в себя одно учреждение дошкольного образования и одну школу. Детский сад МБДОУ «Берёзка» (с. Асяново, ул. Юбилейная, д. 14)расположен в двух двухэтажных зданиях: - одно общей площадью 623,6  кв. м (год ввода в эксплуатацию 1985), второе общей площадью 1025,4 кв. м (год ввода в эксплуатацию – 1986). Общая посещаемость - 93ребёнка (проектная вместимость 120мест).

В МБОУСОШ с. Асяново (с. Асяново, ул. Ш. Бабича 16/1)работает 12 классов. У школы имеется учебно-опытный участок площадью 2 га и спортивная площадка на открытом воздухе. В школе обучается 198 человек (проектная вместимость 460 мест).

На сегодняшний день дефицита мест в образовательных учреждениях в сельсовете нет. Учитывая наличие "запаса" мест в детском саду и школе и убыть постоянного населения, проектирование объектов образования не требуется.

На территории поселения общая площадь открытых площадок для занятий спортом – 10 000 кв. м.  Согласно «Нормам расчёта учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» площадь спортивных площадок для Асяновского сельсовета должна составлять 1,4 га  (0,7 га на 1 тыс. чел. * 2060 чел.).

Здравоохранение

На территории поселения функционирует один ФАП в с. Асяново. Есть Аптека ООО "Лекарь" в с. Асяново, ул. Трактовая, д. 12. В перспективе строительства новых объектов здравоохранения не планируется.

Культура

На сегодняшний день на территории сельского поселения функционирует несколько учреждений культуры: СДК в с. Асяново (с. Асяново, ул. Ш. Бабича, д. 12) и СК в с. Нижнекаргино (с. Нижнекаргино, ул. Центральная, д.3).Согласно  документу «Нормы расчёта учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» для клубов, посетительских мест в сельских поселениях расчётная норма 230-190 мест на одну тысячу человек). Расчёт для Асяновского сельского поселения: 2060/1000*190 = 391 место. Общая вместимость СДК на сегодняшний день -400 мест. Исходя из расчётов по нормативам, проектирование сооружений культуры и искусства в поселении не требуется.

Работает библиотека в с. Асяново, её книжный фонд – 14 тыс. экз. Согласно изменениям, которые вносятся в методику определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утверждённым распоряжением правительства РФ от 23 ноября 2009 г. № 1767 – р, минимальный объём фонда книг и других носителей информации в библиотеке определяется по формуле:

Фб = К*Н, где

Фб – фонд библиотеки;

К – книгообеспеченность на душу населения

Н – численность населения

Расчёт размера библиотечного фонда для сельского поселения Асяновский сельсовет: 7*2060 = 14420 шт. Исходя из расчётов необходимо пополнение книжного фонда на 420 экз. книг.

На территории поселения работает музей им. Ш. Бабича, расположенный в с. Асяново, ул. Н. Юнусова, 20.

Проектные решения:

- согласно районной целевой программе "Развитие культуры, искусства и кинематографии в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы", утверждённой решением совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан № 7/67 от 13.02.2013 г, в2017 году планируется капитальный ремонт Асяновского СДК.

Транспортная инфраструктура

По территории поселения проходит федеральная дорога М7 «Москва – Казань – Уфа» и автодороги общего пользования районного значения, их перечень и характеристики приведены в таблице.

Транспортная инфраструктура поселения отображена на графическом материале «Схема границ зон транспортной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан».

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | Катего- рия дороги |  | Протяжённость всего, км | в т.ч с твердым покры- тием км | в т.ч. по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | асфальт | гравий | грунт |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М7 Москва – Казань – Уфа |  |  | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
| Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Асяново-Нижнеманчарово- Семилетка | IV |  | 13 | 13 - - | 13 | - | - |
| 2 | Назитамак-Асяново-Нижнекаргино | V |  | 6 | 6 | 4,5 | 1,5 | - |

Таблица 14

Перечень и характеристики искусственных дорожных сооружений (мостов)

| № п.п | Наименова-ние автодороги | Местополо-жение моста | Наимено-вание реки | Протяжен-ность м | Пло-щадькв.м | Площадь проезжей части, кв.м | Габа-рит моста | Нормативная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М 7 Москва-Казань-уфа | с. Асяново (р. Куваш) | Река Куваш | 25 | 250 | 180 | 10 | 20 т |

В перспективе мероприятия по строительству и ремонту дорог и мостов не намечаются.

На трассе М 7 расположена АЗС в южной части с. Асяново. АГЗС на территории Асяновского сельсовета отсутствуют. Ближайшая АГЗС находится на территории Такарликовского сельского поселения, в 5 км от с. Асяново на федеральной трассе М7. В целях улучшения качества атмосферного воздуха и во исполнении распоряжения правительства РФ № 767-р от 13.05.2013 г. «О регулировании отношений в сфере использования газового моторного топлива», а так же экономии бюджетных средств, в перспективе планируется перевод общественного автотранспорта на газовое топливо.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории сельского поселения  Асяновский сельсовет зарегистрировано 386 транспортных средств. Уровень автомобилизации населения составляет 188 автомобилей на 1000 жителей.

Таблица 15

| Вид автотранспорта | Количество автотранспорта, ед. |
| --- | --- |
| Легковой (М) | 363 |
| Грузовой (N) | 11 |
| Трактора | 6 |
| Автобусы | 1 |
| Мотоциклы (L) | 5 |
| ИТОГО | 386 |

Dj

В связи с требованиями Федерального закона № 170-ФЗ от 01.07.2011 на территории поселения предусмотрено размещение 1 станции технического обслуживания (автосервиса) южнее с. Асяново. Согласно постановлению правительства РФ № 1108 от 22.12.2011 утверждена «методика расчёта нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов РФ и входящих в их состав муниципальных образований»). Норматив рассчитывается по формуле:

* Р

Фг* Rj

fj=   Sj

Где:

fj– количество необходимых диагностических линий, включая передвижные

Sj – величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств j–ой категории технологически совместимой группы (часов в год)

Фг– планируемый годовой фонд рабочего времени 1 технического эксперта оператора технического осмотра (не более 40 часов в неделю) (35 ч * 11 нед = 385 ч/год)

Rj– среднее фактическое количество технических экспертов технического осмотра (Rj≥ 2,5 чел. на диагностическую линию)

Р – коэффициент, учитывающий территориальную доступность для населения услуг по проведению техосмотра (при этом 1≤ р ≥ 1,4)

Sj = ∑Si

i=1

Где:

Dj – количество технологически совместимых при техническом осмотре групп транспортный средств j–ой категории (в нашем случаи 2)

Si – величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств i – ой категории (часов в год)

Si = Ni * Scpi

Где:

Ni– количество транспортных средств i – ой категории, зарегистрированных в муниципальном образовании и прошедших техосмотр в предшествующем году

Scpi – норматив продолжительности технического диагностирования транспортных средств i – ой категории (часов)

SiL = 5*0.16 = 1 ч/год

SiM = 363*0.7 = 254 ч/год

SiN = 11*0,9 = 10 ч/год

Sj = 1+254+10=265 ч/год (265*2 = 530)

385 * 2,5

530

fj=   * 1,4 = 0,7 (≈ 1) пункт техобслуживания

Таблица 16

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Асяновский сельсовет

| № п/п | Наименование улицы (дороги) |  | Протяжён-ность, км | Тип покрытия |  | Протяжённость |  |  | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Асяново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Н. Юнусова |  | 0,7 | асфальт |  | 0,2 |  |  | гравий |
| 2 | Ул. Советская |  | 0,3 | асфальт |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Механизаторская |  |  |  |  | 0,3 |  |  | гравий |
| 4 | Ул. Мира |  |  |  |  | 0,45 |  |  | гравий |
| 5 | Ул. Чеверева |  |  |  |  | 0,35 |  |  | гравий |
| 6 | Ул. Дорожная |  | 0,45 | асфальт |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Садовая |  | 0,35 | асфальт |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Набережная |  |  |  |  | 0,4 |  |  | гравий |
| 9 | Ул. Ш. Бабича |  | 0,8 | асфальт |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Юбилейная |  | 0,4 | асфальт |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Заводская |  | 0,4 | асфальт |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Трактовая |  | 0,8 | асфальт |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Кольцевая |  |  |  |  | 0,8 |  |  | гравий |
| 14 | Ул. Молодёжная |  | 0,5 | асфальт |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Р. Хамзина |  |  |  |  | 0,65 |  |  | гравий |
| 16 | Ул. Ленина |  | 0,3 | асфальт |  | 0,3 |  |  | гравий |
| 17 | Ул. Р. Мусина |  |  |  |  | 0,65 |  |  | гравий |
| с. Нижнекаргино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Зариповых |  |  |  |  | 0,9 |  |  | гравий |
| 2 | Ул. Чеверева |  |  |  |  | 0,6 |  |  | гравий |
| 3 | Ул. Садовая |  |  |  |  | 0,2 |  |  | гравий |
| д. Назитамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. А. Зиннатова |  |  |  |  |  | 1,25 | гравий |  |
| 2 | Ул. Садовая |  |  |  |  |  | 0,59 | гравий |  |
| д. Верхнекаргино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Красноармейская |  |  |  |  |  | 0,55 | гравий |  |
| 2 | Ул. Набережная |  |  |  |  |  | 0,21 | гравий |  |
|  | Итого: | 5,0 |  |  |  |  | 8,4 |  |  |

Общая протяжённость дорог местного значения на территории Асяновского сельсовета - 13,4 км.

Проектные решения:

- текущий ремонт дорог общего пользования местного значения по мере необходимости;

- размещения СТО южнее с. Асяново;

- благоустройство улиц, тротуаров и площадей (текущий ремонт) в д. В. Каргино, с. Асяново согласно целевой программы «Благоустройство  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  2011 – 2015 годы»;

- строительство новых улиц и проездов протяжённостью 2 км (общая протяжённость уличной дорожной сети в проектируемых жилых массивах, включая улицы, переулки, проезды) в связи с включением в черту населённого пункта с. Асяново и застройкой новых земель.

Экономический потенциал сельского поселения

Экономика поселения представлена различными сферами хозяйственной деятельности. Здесь исторически сложились и развиваются сельскохозяйственные предприятия, добывающая промышленность, имеются объекты торговли.

Сельское хозяйство

На территории сельского поселения на сегодняшний день расположено 2 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Асян» и ООО птицефабрика «Асяновское».

Птицефабрика ООО «Асяновское» (с. Асяново, ул. Ш. Бабича , 1)занимается разведением племенных гусей кросса Линда и гибридов Линдовских и Рейнских гусей (Асяновские гуси) и разведением племенных бройлеров кросса Смена-7, Смена-8. Имеет два цеха инкубации общей мощностью 160тыс. гусиных яиц единовременной закладки.

Таблица 17

Динамика основных экономических показателей по

ООО «Асяновское» за 5 лет

| Показатели | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи с/х продукции | тыс. руб | 10192 | 16206 | 22785 | 26019 | 34409 |
| Количество посевных площадей всех с/х культур, в том числе: - площади под зерновыми Культурами - площади под кормовыми культурами | га | - - | - - | - - | 150 29 | 150 29 |
| Валовой сбор зерна | тонн | - | - | - | 139 | 90 |
| Урожайность зерновых | ц/га | - | - | - | 9,26 | 6,0 |
| Гуси | гол. | 6200 | 6900 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Куры | гол. | - | - | - | 6000 | 6000 |
| Производство молока | тонн | - | - | - | - | - |
| Надой молока на одну корову | кг | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 4788 | 4478 | 8332 | 8053 | 8485 |
| Среднесписочная численность рабочих и служащих | чел. | 33 | 38 | 42 | 50 | 56 |
| Реализация продукции растениеводства | тонн | - | - | - | - | - |

График 5

Ежегодно увеличивалось поголовье гусей. В последние годы предприятие реализовало  новое направление – выращивание цыплят бройлеров, было закуплено 6000 гол. Кур. В связи с расширением производства увеличилась численность работников. Заработная плата за исследуемый период постепенно росла, на протяжении последних трёх лет уровень заработной платы примерно одинаков. Ежегодно увеличивалась выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, за 5 лет рост составил237 % (выручка в 2012 г увеличилась по сравнению с 2008 г на 24217 тыс. руб.)

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Асян» специализируется на производстве молока и молочной продукции.

Таблица 18

Динамика основных экономических показателей по ООО «Асян» за 5 лет.

| Показатели | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи с/х продукции | тыс. руб | 27100 | 22182 | 32429 | 30923 | 33793 |
| Количество посевных площадей всех с/х культур, в том числе: - площади под зерновыми Культурами - площади под кормовыми Культурами | га | 3358 2423 935 | 2739 1610 1129 | 2506 1200 1306 | 3226 1790 1436 | 3347 1950 1397 |
| Валовой сбор зерна | тонн | 9333,4 | 4226,5 | 1296 | 3331,2 | 2039,6 |
| Урожайность зерновых | ц/га | 38,5 | 26,3 | 10,8 | 18,6 | 10,5 |
| Поголовье КРС | гол. | 1670 | 1683 | 1532 | 1534 | 1539 |
| Производство молока | тонн | 1732,3 | 1932 | 1923,5 | 1924 | 1930 |
| Надой молока на одну корову | кг | 4476 | 5005 | 5009 | 5010 | 5013 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 4491 | 6870 | 7538 | 9505 | 10370 |
| Среднесписочная численность рабочих и служащих | чел. | 134 | 92 | 95 | 96 | 95 |
| Реализация продукции растениеводства | тонн | 1841,5 | 818,9 | 488,1 | 1239,3 | 963,1 |

График 6

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за последние три года значительно выросла. Предприятие работает стабильно. Не смотря на сокращение поголовья скота в 2010 г, надои молока на протяжении всего исследуемого периода росли. Последние три года численность поголовья скота находится примерно на одном уровне.

Несмотря на сложную сложившуюся обстановку в АПК в стране в целом, сельскохозяйственные предприятия сельского поселения Асяновский сельсовет располагают достаточными ресурсами и предпосылками для ведения сельскохозяйственного производства и обеспечивают рабочими местами местных жителей.

Добывающая и перерабатывающая промышленность.

На территории поселения имеется предприятие по производству кирпича ООО «ДКЗ «Асян». Сырьём для производства служат песок и кирпичный суглинок, добываемые неподалёку, на Асяновском месторождении. ООО «ДКЗ «Асян» имеет лицензию на разработку этого месторождения.

Таблица 19

Перечень предприятий с указанием их СЗЗ

| № п/п | Наименование | Адрес | Размер СЗЗ*, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Асян» | с. Асяново, ул. Ш. Бабича, 14-1 | 300 |
| 2 | ООО «ДКЗ Асян» | с. Асяново | 300 |
| 3 | ООО «Асяновское» | с. Асяново | 300 |

*проекты СЗЗ не разработаны, зоны на кадастровом учёте не стоят; СЗЗ указаны в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Торговля. Объекты социального обслуживания населения.

На территории поселения работают 5 торговых точек и 1 кафе. В магазинах в основном продаются продукты питания и товары первой необходимости.

Таблица 20

| № п/п | Название объекта торговли | Местоположение | Общая площадь земель-ного участка | Кол-во рабочих мест | Численность работаю-щих, чел. | Наименование ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Товары для Вас» | с. Асяново, ул. Заводская, д. 3, помещение 11 | 85,4 | 6 | 6 | ООО «Сириус» |
| 2 | Магазин «Товары для Вас» | с. Нижнекаргино, ул. Зариповых д. 35 | 76,3 | 1 | 1 | ООО «Сириус» |
| 3 | Киоск «Арина» | с. Асяново, ул. Ш. Бабича вблизи д. 12/1 | 12 | 1 | 1 | ИП Рахимов Н. Н. |
| 4 | Магазин «Изумруд» | с. Асяново, ул. Советская 2 | 32 | 2 | 2 | ИП Латыпов Р. Н. |
| 5 | Магазин «Торговый павильон» | с. Асяново, ул. Заводская1/1 | 52 | 3 | 3 | ИП Латыпов Р. Н. |
| 6 | Кафе «Асян» | с. Асяново, ул. Набережная | 31,3 | 4 | 4 | ИП Нурджанян В. Е. |

В административном центре работают парикмахерская и ателье, есть аптека.

Таблица 21

| № п/п | Наименование | Местоположение | Численность работающих | Наименование ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парикмахерская «Куафер» | с. Асяново, ул. Трактовая, д.12 | 1 | ИП Багаутдинова Р. Р. |
| 2 | Ателье «Модница» | с. Асяново, ул. Трактовая, д.12 | 1 | ИП Хамадияров И. А. |
| 3 | Аптека ООО "Лекарь" | с. Асяново, ул. Трактовая, д.12 | - | - |

Согласно «Нормам  расчёта учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» площадь земельных участков под магазинами  для Асяновского сельского поселения должна составлять 618 кв. м. (300 кв. м на 1 тыс. чел. * 2060 чел.). На основании расчётов и с учётом включения в черту с. Асяново дополнительных земель проектом предлагается строительство двух магазинов смешанной торговли в с. Асяново и д. Назитамак.

Сложившаяся специализация сельского поселения и имеющиеся потенциалы развития должны использоваться в комплексе. Ключевым приоритетом поселения должен являться экономический рост на основе сбалансированного развития экономики.

Рост сельскохозяйственного производства должен основываться на внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства. Увеличение промышленного производства, наращивание мощностей должно происходить с обязательным соблюдением экологический и санитарных норм и правил. Развитие малого предпринимательства должно осуществляться при поддержке федеральных и краевых программ, малый бизнес обеспечивает дополнительные рабочие места на территории поселения.

Диагностика потенциала социально-экономического и территориального развития сельского поселения Асяновский сельсовет.

Для более целостного и системного подхода к перспективам развития сельского поселения следует исследовать и систематизировать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития. Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые могут способствовать или способствуют развитию. Слабые стороны – естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или препятствуют развитию. Возможности – действия, которые могут сделать дополнительный вклад в развитие. Угрозы – процессы, которые могут стать преградой к реализации возможностей и развитию.

Цель аналитической оценки  потенциала сельского поселения Асяновский сельсовет состояла, во-первых, в определении имеющихся ресурсных возможностей, а во-вторых, в разработке направлений повышения эффективности их использования и наращивания.

Природно-ресурсный потенциал

Наличие земель сельскохозяйственного назначения, полезных ископаемых и сырьевых ресурсов, возобновляемых ресурсов растительного и животного мира позволяют не только развивать традиционные сферы хозяйствования, но и положить начало развитию новых отраслей.

Человеческий потенциал

Наличие достаточных трудовых ресурсов для потребностей экономики поселения подкрепляют возможности территории в развитии этого направления.

Инвестиционный потенциал

Приход на территорию поселения инвесторов, заинтересованных в развитии сельскохозяйственного производства, торговли, промышленности, позволит значительно изменить традиционно сложную экономическую и социальную обстановку в поселении. Новый толчок может получить развитие строительства. Эти сферы, как и дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, могли бы стать полюсами развития территории, то есть крупными экономическими (хозяйствующими) субъектами или отраслями, видами деятельности, основной характеристикой которых является не просто способность вносить вклад, но и трансформировать экономику муниципального образования. Для этого есть все объективные предпосылки: устойчивый спрос на услуги, способность к саморазвитию, привлекательность для инвестора.

Бюджетный потенциал территории относится к высокой степени риска. Необходимо осуществить меры по снижению зависимости местного бюджета от финансовой помощи из районного и краевого центра, повышению удельного веса собственных доходов, увеличению бюджетных расходов на душу населения, снижению расходов на муниципальное управление по отношению к другим бюджетным статьям.

Сильные стороны:

- хорошо развитая транспортная инфраструктура, устойчивое круглогодичное транспортное сообщение с районным и республиканскими центрами;

- наличие земель для развития сельскохозяйственного производства;

- наличие возобновляемых ресурсов растительного и животного мира;

- наличие полезных ископаемых (месторождения нефти и газа, кирпичных глин, песка);

-наличие достаточных площадей для строительства;

- невысокая антропогенная нагрузка на основную часть территории поселения, резервная экологическая ёмкость.

Слабые стороны:

- низкий уровень инвестиций в основные фонды, низкая инвестиционная активность отраслей экономики, отсутствие собственных инвестиционных источников и высокая зависимость хозяйствующих субъектов от условий кредитования;

- техническая отсталость и технологическое несовершенство части предприятий, высокая степень физического износа основных фондов;

-  высокая степень износа жилого и нежилого фонда;

- сокращение покупательной способности заработной платы и пенсий, низкая платёжеспособность населения;

Угрозы:

- неустойчивость федерального, регионального и местного законодательства, прежде всего, в области социальной политики;

- изменение конъюнктуры рынка, которое может привести к существенному сокращению доходов населения и, следовательно, снижению спроса на жилье;

- повышение тарифов на энергоносители;

- ухудшение демографической ситуации, сокращение численности населения, низкая продолжительность жизни мужского населения;

- сохранение тенденций неформального строительства, неформального предпринимательства и неформальной занятости.

В целом сельское поселение Асяновский сельсовет можно охарактеризовать как территорию со средним уровнем жизни населения, высоким уровнем развития добывающей промышленности, развитой транспортной инфраструктурой, наличием природных ресурсов и относительно благоприятной экологической ситуацией.

Показатели перспективности развития сельского поселения Асяновский сельсовет.

Расчёт перспективной численности населения:

Для расчёта перспективной численности населения сельского поселения статистическим методом необходимо знать численность населения на исходный период и общий прирост населения. Расчёт производится по следующей формуле:

Nп = Nф * (l ± ( Р / lOO ))t,

где Nп- перспективная численность населения, чел;

N ф - существующая численность населения, чел;

Р - естественный прирост населения, чел;

t -прогнозный период, лет.

Естественный прирост населения по сельскому поселению Асяновский сельсовет (средний за 5 лет) –2,6 чел.

Перспективная численность населения на 2023 год:

Nп = 2060*(1+(-2,6/100)10= 1583 чел.

Перспективная численность населения на 2033 год:

Nп = 2060*(1+(-2,6/100)20= 1216 чел.

По населённым пунктам:

| Населённый пункт | Перспективная численность на 2023 год, чел. | Перспективная численность на 2033 год, чел. |
| --- | --- | --- |
| с. Асяново | 1678 | 1983 |
| с. Нижнекаргино | 147 | 108 |
| д. Верхнекаргино | 46 | 45 |
| д. Назитамак | 88 | 54 |

Исходя из расчётов, можно сделать вывод, что численность населения в ближайшие 20 лет, при условии сохранения отрицательной динамики естественного прироста, будет сокращаться. Увеличение ожидается  только в с. Асяново. Поэтому в ближайшие годы необходимо разработать программы социально-экономического развития поселения в рамках аналогичных федеральных и краевых программ направленных на улучшение качества жизни населения.

Плотность использования жилищного фонда

Рассчитаем плотность использования жилищного фонда, исходя из предположения, что если показатель плотности использования жилищного фонда выше среднего по району – данное поселение является перспективным для развития жилищного строительства.

К пл = Ч/Побщ,

где   К пл - коэффициент плотности использования жилищного фонда,

Ч – численность населения, чел.;

П общ- общая площадь жилищного фонда, кв.м.

По сельскому поселению: 2060/42300=0,04886

По району в целом: (по данным схемы территориального планирования): 63900/1178700=0,054212

Исходя из проведённых расчётов можно предположить, что включение в черту населённых пунктов территорий перспективной застройки, выделение больших площадей в Асяновском сельском поселении для нового строительства не оправдано. Строительство должно вестись на существующих территориях.

Уровень занятости трудоспособного населения

Доля населения трудоспособного возраста составляет 55% от общей численности населения. По состоянию на 01.01.2013 г. в центре занятости никто не стоит.  Уровень занятости трудоспособного населения 100 %.

Инженерное обустройство территории

Инженерное обустройство территории рассчитывается на одного жителя.

Кио=Пв*0,2+Пк*0,2+По*0,2+Пгв*0,2+Пг*0,2+Пэп*0,2,

где Кио - коэффициент инженерного обустройства территории;

Пв - удельный вес площади, оборудованной водопроводом, %;

Пк - удельный вес площади, оборудованной канализацией, %;

По - удельный вес площади, оборудованной отоплением, %;

Пгв - удельный вес площади, оборудованной горячим водоснабжением, %;

Пг-удельный вес площади, оборудованной газом, %;

Пэп- удельный вес площади, оборудованной напольными электроплитами, %.

100*0,2+30,8*0,2+25*0,2+0*0,2+96,9*0,2+0*0,2 = 50,54 %

Кио = 50,54%

Расчёт площади земель жилой и общественно-деловой застройки

Прогноз формирования территорий земель жилой и общественно-деловой застройки разрабатывается с учётом проведённого анализа и оценки использования земельных ресурсов этой составной части земель поселения, а также с учётом сопутствующего прогноза по демографии.

Принимая за истину предположение, что численность постоянного населения будет уменьшаться, площадь жилой застройки должна увеличиваться незначительно. В настоящее время земельные участки на территории поселения особенно востребованы для целей ведения личного подсобного хозяйства и жилищного строительства. Относительно благополучная экологическая ситуация, природные ландшафты, богатство водных, растительных, животных ресурсов создают позитивный имидж поселения в восприятии жителей республиканского центра и других административных образований. Удорожание жизни в городе, ухудшение экологии городской среды, программная поддержка сельской местности данные факторы должны повлечь миграционный приток населения в сельское поселение. Так же на территории сельского поселения есть малоперспективный населённый пункт, по которому необходимо предусмотреть мероприятия по сселению жителей в развиваемые и сохраняемые населённые пункты. Согласно абзацу 2, п. 2 , ст. 28 Земельного кодекса РФ необходимо выделить земельные участки для  предоставления их бесплатно многодетным семьям.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о существовании необходимости выделения в развиваемом населённом пункте (с. Асяново) земельных участков для размещения перспективной жилой застройки. Во всех остальных населенных пунктах введение в черту дополнительных земельных участков нецелесообразно, строительство должно вестись на территориях свободных от жилой застройки в черте населённого пункта либо на земельных участках, освободившихся после сноса ветхого жилья. Размеры выделяемых участков регулируются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. В среднем для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства выделяются участки площадью 1500 кв. м. (0,15 га).

Таблица 22

Динамика ввода жилья в эксплуатацию за 5 лет

| Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,76 | 0,69 | 0,68 | 1,32 | 1,13 |

Строительство на территории поселения ведётся довольно активно, в последние годы увеличиваются площади вводимого в эксплуатацию жилья.

Для включения в черту населённого пункта с. Асяново проектом предусмотрен земельный массив севернее с. Асяново площадью 11 га. Осваивать земельные участки, включённые в черту, для жилищного строительства планируется в 2 этапа:

- I очередь строительства (2023г.) – 5 га

- расчётный срок проекта (2033г.) – 6 га

Таблица  23

Планируемый перевод земельных участков по категориям и угодьям

| Местоположение участка | Площадь, га | Вид угодий | Категория земель |  | Перспективное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существую-щая | Планируе- мая |  |
| Севернее с. Асяново | 11 | Пашня, пастбище | Категория земель не установлена | Земли населённых пунктов (в границы с. Асяново | ИЖС, ведение ЛПХ |

Таблица 24

Распределение земельного фонда по категориям земель

| Категория земель | Площадь, га (существующее положение на 2013 год) | Площадь, га (расчётный срок 2033 год) |
| --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 5355 | 5344 |
| земли населенных пунктов | 343 | 354 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 157 | 157 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| земли лесного фонда | 35 | 35 |
| земли водного фонда | 0 | 0 |
| земли запаса | 0 | 0 |
| ИТОГО по сельсовету | 5890 | 5890 |

Таблица 25

Характеристика земельных участков планируемых к включению в черту

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь пере-вода, га | Катего-рия перевода | Кадастро-вая стои-мость, руб/кв.м | Форма собствен-ности | Вид использова-ния (наст.) права | Вид использова-ния (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:22:050405:6 | 11 | Земли населённых пунктов (с. Асяно-во) | 5,93 | Земли, государст-венная собствен-ность на которые не разграниче-на | Пастбище общего пользования | Индивиду-альная малоэтаж-ная жилая застройка |

Развитие населённого пункта с. Асяново запланировано в оптимальных направлениях с учётом СЗЗ, дорожной сети, особенностей рельефа местности, расположения водных объектов. Проектирование и строительство  распределительных водопроводных сетей в том числе и на новых улицах с. Асяново общей протяжённостью 1,8 км, запланировано в рамках "Чистая вода муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2011-2014 годы". В ближайшем будущем будут газифицированы ул. Р. Хамзина и Р. Мусина.  В проектируемом жилом фонде предусматривается: канализация локальная, отопление печное и индивидуальные котельные.

Таблица 26

Характеристика проектируемого жилого фонда

| Населённый пункт | Площадь территории перспектив-ного развития населённого пункта, га | Размер участ-ка, га | Количество участков | Цель предоставления | Тип застройки | Площадь земель общего пользования (улицы, проезды), га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Асяново | 11 | 0,15 | 73 | Ведение ЛПХ, ИЖС | Индивиду-альная одноэтаж-ная жилая застройка | 2,2 |
| Всего земель для включения в черту по сельскому поселения: | 11 |  | 73 |  |  | 2,2 |

Таблица 27

Этапы освоения земельных участков для жилищного строительства

| Населённый пункт | Площадь территории перспективного развития, га | Этап освое-ния | Размер участка, га | Площадь земель общего пользования (улицы, проезды), га | Площадь земель жилой застройки, га | Количество участков, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Асяново | 5,0 | I | 0,15 | 1 | 4,0 | 33 |
|  | 6,0 | II | 0,15 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| Всего: | 11 |  |  | 2,2 | 8,8 | 73 |

При вводе в черту 73 участков общей площадью 11 га, в последующие 20 лет обеспеченность жилым фондом на одного жителя сельского поселения Асяновский сельсовет должна вырасти с 20,5 до 38,5 кв.

73 (количество домов) * 3 (средняя численность семьи) * 30 (перспективная норма площади кв. м. на чел.) = 6 570 кв. м.

6,570 тыс. кв. м. (перспективный жилой фонд) + 42,300 тыс. кв. м. (существующий жилой фонд) = 48,870 тыс. кв. м.

48870/1267=38,5 кв. м./чел.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 28

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Современное состояние |  | Расчётные срок проекта (2033 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | га | 5890 |  | 5901 |  |
| Общая площадь земель в границах населённых пунктов, в том числе: с. Асяново с. Нижнекаргино д. Верхнекаргино д. Назитамак Жилая зона, в том числе с. Асяново с. Нижнекаргино д. Верхнекаргино д. Назитамак - зона многоэтажной жилой застройки - зона жилой застройки средней этажности - зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания - зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания (только в с. Асяново) - зона временной жилой застройки - зона мобильного жилья - общественно-деловая зона (только в с. Асяново) - зона коммунального хозяйства (только в с. Асяново) |  | га % от общей площади % % % % % % % % | 343 202 63 12 66 75 (ср.) 80 70 80 70 0 0 75 2 0 0 2 1 |  | 354 213 63 12 66 77,5 85 73 80 72 0 0 77,5 2 0 0 2 1 |  |
| - производственная зона (вне черты н. п.) |  | % (от общей площади территории поселения) | 1 |  | 1 |  |
| - зона рекреации и туризма |  | % | 2 |  | 2 |  |
| - зоны специального назначения |  | % | 5 |  | 5 |  |
| - зона сельскохозяйственного использования |  | % | 80 |  | 75 |  |
| - зоны с особыми условиями использования - зона перспективного освоения (перспективной жилой застройки) |  | % % | 10 0 |  | 10 2 |  |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность постоянного населения, в том числе: с. Асяново с. Нижнекаргино д. Вехнекаргино д. Назитамак Плотность населения Возрастная структура населения: -население младше трудоспособного возраста - население в трудоспособном возрасте - население старше трудоспособного возраста | чел. чел. на га чел./% чел./% чел./% |  |  | 2060 1659 200 47 145 0,35 477/23 1140/55 443/22 |  | 1216 1983 108 45 54 0,21 - - - |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| Средняя обеспеченность населения всего, в т. ч. с. Асяново с. Нижнекаргино д. Вехнекаргино д. Назитамак | кв. м |  |  | 20,5 20,1 |  | 38,5 |
| Общий объём жилого фонда, в том числе по типу застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка | кв.м % от общего объёма жилищного фонда |  |  | 42300 98 |  | 48870 98 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| - объекты учебно-образовательного назначения (только в с. Асяново) - объекты здравоохранения (только в с. Асяново) -объекты культурно-досугового назначения, в том числе с. Асяново с. Нижнекаргино -объекты торгового назначения, в том числе с. Асяново с. Нижнекаргино - объекты общественного питания (только в с. Асяново) - объекты бытового обслуживания (только в с. Асяново) - объекты связи (почта в с. Асяново) | ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. |  |  | 2 1 2 1 1 6 5 1 1 3 1 |  | 2 1 2 1 1 8 7 1 1 3 1 |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | % оборудованной площади |  |  | 100 |  | 100 |
| Протяжённость сетей водоснабжение | км |  |  | 20 |  | 30 |
| Канализация | % оборудованной площади |  |  | 30,8 |  | 30,8 |
| Протяжённость сетей канализации | км |  |  | 4 |  | 4 |
| Теплоснабжение | % оборудованной площади |  |  | 25 |  | 25 |
| Протяжённость тепловых сетей | км |  |  | 15,6 |  | 15,6 |
| Газоснабжение | % оборудованной площади |  |  | 96,9 |  | 100 |
| Протяжённость газораспределительных сетей | км |  |  | 10 |  | 15 |
| Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  | 100 |  | 100 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  |  | 319 |  | - |

Рекомендации по совершенствованию планировочной структуры территории  сельского поселения Асяновский сельсовет

Пространственная структура территории формируется на основе функционально-планировочных, природно-экологических каркасов с учётом сложившейся историко-культурной среды поселения.

Основные принципы планировочной организации сводятся к следующему:

- создание комфортных условий проживания  населения;

- создание новой среды социального характера;

- включение в существующую структуру новых объектов капитального строительства с максимальным сохранением сложившейся застройки и природного ландшафта;

- подключение транспортной структуры планируемых участков застройки к существующим автодорогам.

Принципы функционального зонирования территории

Зонирование территории предполагает установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности. При этом основные направления развития сельского поселения должны рассматриваться во взаимосвязи с развитием систем расселения.

Проектирование функциональных зон в рамках разработки генерального плана Асяновского сельского поселения должно обеспечивать эффективное управление всеми ресурсами муниципального образования путем:

- установления приоритетов управления;

- установления приоритетов распределения финансовых и трудовых ресурсов при планировании управленческих мероприятий;

- ликвидации конфликтов природопользования путем введения пространственных и временных ограничений.

Для достижения наибольшей эффективности зонирования территории использован комплекс взаимоувязанных критериев и подходов. Основными критериями эффективности явились:

Экологическая эффективность. С позиций экологической эффективности в одну и ту же функциональную зону включены территории, сходные по их средообразующей или экологической функции.

Экономическая и социальная эффективность. Необходимо, чтобы зонирование соответствовало требованиям эффективности по нагрузке интересов и характеру использования территории, то есть базировалось на существующих границах угодий и границе поселения.

Функциональная эффективность. Определялась по степени конфликтности между интересами различных заинтересованных сторон, а также между приоритетными задачами, выполняемыми в данной зоне. Рекреационные и хозяйственные функции должны быть в максимально возможной степени территориально разобщены. Этого легче добиться, если выделенные зоны будут как можно меньше пересекаться какими-либо границами (природными, административными и т. д.).

При проектировании функциональных зон учитывалась специализация поселения. Специализация ведет к экономии общественного труда в результате использования местных природных ресурсов, выгод экономико-географического положения, сложившегося производственного аппарата и трудовых навыков населения. При проектировании функциональных зон,  также были учтены такие критерии как:

- существующая или формирующаяся экономическая специализация сельского поселения;

- направления экономической специализации рассматриваемой части территории поселения;

- оценка перспектив развития конкретных населенных пунктов на основе имеющегося потенциала, а также их места и роли в системе расселения.

Таким образом, в соответствии с определенной специализацией поселения и разработанными стратегическими целями территориального развития на средне- и долгосрочный период, а также с учетом проведенного анализа социально-экономического потенциала сельского поселения Асяновский сельсовет и населенных пунктов в его составе, предлагается выделить несколько основных функциональных зон:

1. Жилая зона:

- подзона существующей застройки

- подзона перспективной застройки

- подзона свободная от жилой застройки

2. Общественно-деловая зона;

3. Зона коммунального хозяйства;

4. Производственная зона;

5. Зона рекреации и туризма;

6. Зона специального назначения;

7. Зона сельскохозяйственного использования:

- подзона сельскохозяйственных угодий

- подзона сельскохозяйственных объектов

8.  Зоны с особыми условиями использования территории.

Границы зон с особыми условиями использования территории отображены на графическом материале «Схема границ зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Асяновский сельсовет Дюртюлинского муниципального района республики Башкортостан» М 1:20 000 (врезка: Схема границ сельских поселений Дюртюлинского района М 1:500 000)

Для  оценки перспектив развития существующих населенных пунктов изучалась исходная информация об имеющемся экономическом потенциале в аспекте экономической специализации территорий, а также место и роль населенных пунктов в системе расселения.

Исходя из этого, выделяются три группы населенных пунктов, имеющих некоторые различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. К первой группе - развиваемые населенные пункты – можно отнести административный центр поселения – с. Асяново, имеющий базу для дальнейшего экономического развития. Здесь в приоритетном порядке должны развиваться центры социального и культурного обслуживания населения, жилищное строительство. Также для данной группы может быть целесообразно выделение территории резерва для развития населённого пункта.

2. Населённые пункты с. Нижнекаргино и д. Назитамак можно отнести к сохраняемым. Численность населения по этим населенным пунктам может уменьшаться или сохраняется на прежнем уровне. Основные мероприятия по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.

3. К третьей группе – малоперспективные – можно отнести д. Верхнекаргино. Численность населения в ней 50 чел. Возможные модели организации финансовой поддержки переселения из мелких населенных пунктов, численностью менее 50 человек в более крупные, могут быть приняты лишь при более детальном обосновании такого переселения и учета местных особенностей.

Таблица 29

Классификация населённых пунктов

сельского поселения Асяновский сельсовет по перспективе развития

| № п/п | Населённый пункт | Численность постоянного населения |  | Значимость населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Асяново | 1678 | развиваемый |  |
| 2 | с. Нижнекаргино | 198 | сохраняемый |  |
| 3 | д. Назитамак | 134 | сохраняемый |  |
| 4 | д. Верхнекаргино | 50 | малоперспективный |  |

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование отображает современное и перспективное использование территории сельского поселения Асяновский сельсовет Дюртюлинского муниципального района. Зонирование основывается на анализе сложившегося использования территории, характера природопользования и перспективных планов развития местности.

Жилая зона

Предназначение данной функциональной зоны заключается в: развитии индивидуального жилищного строительства при сохранении природного каркаса; капитализации существующей застройки без увеличения плотности; благоустройстве сельских населённых пунктов; активизации производственной деятельности малых предприятий путем внедрения инновационных технологий производства, переработки сырья и отходов, оказания социально-культурных и бытовых услуг; организации мест отдыха населения.

В жилой зоне выделяются следующие подзоны:

а)	подзона существующей застройки;

б)	подзона перспективной застройки;

в)    подзона свободная от жилой застройки

Жилая зона включает жилые массивы сельского поселения. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для садоводства и дачного хозяйства.

В целях привлечения дополнительного финансирования и увеличения объемов жилищного строительства необходимо участие местной администрации в различных государственных программах по жилищному строительству и модернизации инфраструктуры. Строительство целесообразно осуществлять на основе использования государственных механизмов софинансирования, в том числе механизмов финансирования по федеральным и республиканским программам переселения из ветхого жилья, социально-экономического развития села, поддержки молодых семей и молодых специалистов и др.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Эту зону можно выделить в административном центре поселения–центральной части с. Асяново. В ней расположены здания школы, детского сада, СДК, отделение сбербанка, магазины.

Зона коммунального хозяйства

Это зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли. Эту зону можно выделить в с. Асяново на месте, где расположены биологические очистные сооружения.

Производственная зона

Данная зона расположена на части территории сельского поселения, которая обладает определенным экономическим потенциалом и возможностью его дальнейшего развития.

Основной составляющей для развития данной зоны является наличие природных ресурсов: нефти, газа, других полезных ископаемых и возможностей их переработки, а так же наличие трудового и предпринимательского потенциала.

В производственной зоне располагаются производственные предприятия (в том числе предприятия, специализирующиеся на добыче, подготовке, транспортировке полезных ископаемых) с различными нормами воздействия на окружающую среду.

Данная зона является зоной перспективного развития существующих мест приложения труда.

Производственную зону можно выделить южнее с. Асяново, где расположен

завод по производству кирпича ООО «ДКЗ «Асян». В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» № 74, предприятие можно отнести к III классу опасности, санитарно-защитная зона 300 м.

Зона рекреации и туризма

В состав зоны рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения включаются территории занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории сельского поселения действуют семь сельских кладбищ, 3 вблизи с. Асяново, 1 в южной части д. Назитамак, 2 вблизи д. Верхнекаргино и 1 в д. Нижнекаргино. СЗЗ сельского кладбища 50 м.

На территории сельсовета 2 скотомогильника. Один расположен в 650 м восточнее д. Назитамак. Находился в эксплуатации около 20 лет, на сегодняшний день находится в стадии ликвидации. Новый скотомогильник, расположенный в 1,1 км восточнее д. Назитамак начнёт действовать в конце 2014 г. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждёнными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469, составляет 1000 м.

Так же на территории поселения располагаются один санкционированный объект размещения отходов (пункт компостирования ТБО) близи с. Асяново. СЗЗ ОРО 500 м.

Зона сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий

- зона сельскохозяйственных объектов

В состав зоны сельскохозяйственных угодий входят пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.). Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные  для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зону сельскохозяйственных объектов можно выделить действующие фермы сельскохозяйственных предприятий: ферма Нижнекаргинская (324 гол. КРС) СЗЗ – 300 м), Асяновская (990 гол. КРС, 53гол.лошадей) СЗЗ – 300 м,  Назитамакская (207 гол. КРС) СЗЗ – 300 м. В западной части с. Асяново расположена птицефабрика ООО «Асяновское» (фермы птицеводческие до 100 тыс. гол – СЗЗ 300 м.).

Функциональное зонирование направлено в данном случае на обеспечение:

- развития сельского хозяйства;

- модернизации отрасли АПК;

- повышения показателей экономической и технологической эффективности сельхозпроизводства;

- повышения общей социальной эффективности сельского хозяйства;

- оптимального техногенного воздействия на окружающую среду.

При грамотной организации сельскохозяйственного производства в поселении, даже в условиях сложного общего экономического состояния, можно добиться стабильного развития производства. Факторами, способствующими этому, является хорошая транспортная доступность, благоприятные климатические условия, достаточные природные и трудовые ресурсы.

Зоны с особыми условиями использования территории:

Это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Границы зон с особыми условиями использования территории или ограничительных зон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и ведомственными документами. Предложения по устанавливаемым зонам ограничений на территории сельского поселения Асяновский сельсовет даны на часть территории, расположенной вне черты населённых пунктов и на объекты, расположенные в населённых пунктах и требующие создания зон ограничений.

Охранные зоны сетей газопровода, водопровода, связи в черте населённых пунктов установлены шириной по два метра в обе стороны от оси коммуникации.

Водоохранные зоны устанавливаются для подержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и  истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности. Водоохранные зоны рек устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранных зон водотоков и водоемов определяется исходя из длины водотока и площади акватории водоема, ширина прибрежных защитных полос - в зависимости от уклона берегов. Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трёх градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 30

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос

водных объектов, включая водохранилища (пруды), расположенных на территории сельского поселения Асяновский сельсовет

| № п/п | Наименование водного объекта | Протяжен-ность в км, общая площадь, кв. м | Ширина Водо-охраной зоны, м | Ширина прибреж-ной защитной полосы, м | Ширина берего-вой полосы, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Куваш | 41 | 100 | 50 | 20 |  |
| 2 | р. Нази | 20 | 100 | 50 | 20 |  |
| 3 | Пруд в западной части с.Асяново | 891,50 | 50 | 50 | 5 | действующий |
| 4 | Пруд в юго-восточной части с. Асяново | 1245,48 | 50 | 50 | 5 | действующий |
| 5 | Пруд в юго-западной части с. Асяново | 1386,6 | 50 | 50 | 5 | действующий |
| 6 | Пруд в южной части с. Нижнекаргино | 1144 | 50 | 50 | 5 | действующий |

Режим использования земель в водоохранных зонах также определен Водным кодексом Российской федерации. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

16.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, отделяющая объекты, являющиеся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышения уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки. В этой зоне не допускается размещение спортивных сооружений, парков, детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Санитарно-защитные зоны объектов промышленного и  коммунального хозяйства устанавливаются с учетом санитарной классификации, результатов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, и предназначены для обеспечения снижения уровня воздействия всех негативных факторов до требуемых гигиенических нормативов, а так же для создания защитного барьера между территорией объекта и окружающей средой, и, в первую очередь, жилой застройкой. Использование земельных участков в границах санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством и соответствующими нормами и правилами. Ширина санитарно-защитных зон объектов промышленного и коммунального хозяйства определена в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» № 74 от 25.09.2007 г.  в редакции Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 25 от 10.04.2008, и приведена в таблице, границы СЗЗ показаны на графическом материале «Схема границ зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Асяновский сельсовет Дюртюлинского муниципального района республики Башкортостан».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источником воздействия на среду обитания и здоровья человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,  коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Таблица 30

Ширина санитарно-защитных  зон объектов

промышленного и  коммунального назначения

| Название объекта | Ширина санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- |
| Место размещения бытовых отходов и нечистот населённого пункта (пункт компостирования ТБО) | 500 |
| Сельские кладбища | 50 |
| Объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти | 100 |
| Завод ООО «ДКЗ «Асян» по производству кирпича | 300 |
| БОС | 100 |

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и воздействий на атмосферный воздух по ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных   наблюдений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств;

- внедрением передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства.

Назначение данного вида зон аналогично предыдущему виду. Ширина санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственного производства  приведена в таблице, границы СЗЗ показаны графическом материале «Схема границ зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Асяновский сельсовет Дюртюлинского муниципального района республики Башкортостан».

Таблица 31

Ширина СЗЗ зон объектов сельскохозяйственного производства

| Название объекта | Ширина санитарно – защитной зоны, м |
| --- | --- |
| Птицеводческие фермы (до 100 тыс. гол.) | 300 |
| Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций) | 300 |
| Скотомогильник | 1000 |

Зона санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Зона санитарной охраны (далее СЗО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надёжности. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Таблица 32

Местоположение источников водоснабжения

| Населённый пункт | Источник водоснабжения | Местоположение скважины (водозабора) |
| --- | --- | --- |
| с. Асяново | 5 скважин | 1 по ул. Ленина 4 в западной части с. Асяново |
| с. Нижнекаргино | колодец | ул. Зариповых |
| д. Назитамак | скважина | Нет данных |
| д. Верхнекаргино | колодец | ул. Красноармейская |

На все источники питьевого водоснабжения необходимо разработать проекты зон санитарной охраны  в составе трёх поясов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Охранные зоны линейных объектов и транспорта

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

В охранных зонах транспорта запрещается:

- производить без письменного согласия предприятий, учреждений и организаций транспорта всякого рода строительные, монтажные и горные работы постоянного и временного характера;

- вести рубки леса и нарушать растительный покров способами, которые  могут привести к образованию оползней, осыпей, селевых потоков, оврагов, возникновению подвижных песков, снежных заносов, лавин и т.п.

В соответствии со ст. 26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 8.11.2007 г. в зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы. Для автомобильных дорог общего пользования местного значения IV категории устанавливается придорожная полоса 50 метров, для дорог V категории – 25 м. Для федеральной трассы М7- 75 м.

Особый режим использования в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей  и арендаторов не изымаются. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской  Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается  при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной	 дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учётом возможной реконструкции дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учётом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Для трубопроводов в целях обеспечения их сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной 25 метров вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 29.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, продуктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, геолога - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта  (кроме почвенных образцов).

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны электрических сетей

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки и устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 15 метров для линий с напряжением 35 кВт.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные  работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в) осуществлять добычу рыбы, других видов животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабелей линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки  электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей  и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ  (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн, производить сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

Охранные зоны линий и сооружений связи

Устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. №578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

1)устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

2)создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

-	при высоте насаждений менее 4 м. - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4м. (по 2 м. с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

-	 при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

-	вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Производство всех видов работ, в охранной зоне линии связи и линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, осуществляется с письменного согласия предприятия, в ведении которого находится эта линия связи и линия радиофикации.

В случае отсутствия письменного согласия на проведение работ в охранной зоне линии связи или линии радиофикации либо нарушения требований Правил охраны линий связи и линий радиофикации представитель предприятия, эксплуатирующего линию связи или линию радиофикации, имеет право потребовать прекращения работ с составлением соответствующего акта.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

а)принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

б) обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами(за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учёта проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов,

осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) огораживать трассы линий связи, препятствуя свобод

ному доступу к ним технического персонала;

г) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

д) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуры воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и др.)

Характеристика поэтапной реализации мероприятий генерального плана сельского поселения Асяновский сельсовет

Реализация всех мероприятий, запланированных в генеральном плане сельского поселения, будет осуществляться в 2 этапа: I этап (первая очередь реализации) – до 2023 г, II этап (перспективный срок реализации) – до 2033 г.

Генеральным планом предусматривается строительство объектов социально-культурной сферы, предусмотрена реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры, строительство и ввод в эксплуатацию 6570кв.м. жилого фонда. Проектирование систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи в населённых пунктах должно быть выполнено в рамках разработки проектов детальной планировки территории.

Стоимость объектов капитального строительства носит ориентировочный характер. Точные финансовые затраты будут определены проектно-сметной документацией.

Согласно расчётом перспективная численность населения в сельском поселении будет уменьшаться на протяжении всего расчётного срока реализации генерального плана, обеспеченность жилым фондом на одного жителя поселения должна вырасти с 20,5 до 38,5 кв. м. на человека. В черту населённых пунктов должно поэтапно быть введено 11 га земель (73 участка).

Таблица 33

Характеристика поэтапной реализации мероприятий

генерального плана сельского поселения Асяновский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта, параметры | Местополо-жение объекта | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Источник финансиро-вания | Срок реализа-ции | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Индивидуальные одноэтажные жилые дома | На свободной от застройки территории (в том числе и вводимой в черту населённого пункта) | Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД), строительство | Согласно ПДС | Частные средства застройщиков | 33 участка - I этап |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 участков – II этап |  |
| 2. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и строительство распределительных водопроводных сетей | улицы с. Асяново (диаметр труб 100 мм, протяжённость 1,8 км) | Разработка ПСД, Строительство | 1800 | Бюджет | I этап | Проектирование систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплосна-бжения, электроснабжения и связи в населённых пунктах должно быть выполнено в рамках разработки их проектов детальной планировки |
| 7 3 | Проектирование и строительство водонапорной башни к сети | с. Нижнекаргино | Разработка ПСД, Строительство | 400 | Бюджет | I этап |  |
| 54 | ежегодный ремонт сетей водоснабжения по 5 % | По всем населённым пунктам | ремонт | 400 | Бюджет | I этап |  |
| 65 | Установка гидрантов | с. Асяново правобережье – 1 шт. с. Асяново левобережье – 1 шт. с. Нижнекаргино – 1 шт. | установка | 150 | Бюджет | I этап |  |
| 6 | замена задвижек, отсекателей | На всех водопроводных сетях | замена | 40 | Бюджет | I этап |  |
| 7 | Прокладка распределительных сетей газопровода | По ул. Р. Хамзина, ул. Р. Мусино, ул. Солнечная и ул. Луговая | - | - | Бюджет | I этап |  |
| 3. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 8 | Размещение станции техобслуживания | Вблизи с. Асяново | Строительство | Согласно ПДС | Частные инвестиции | I этап | Выделен земельный участок для этих целей южнее с. Асяново вблизи трассы М 7 |
| 99 | Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | Все н. п. | ремонт | - | Бюджет | II этап |  |
| 110 | строительство новых улиц и проездов протяжённостью 2 км (общая протяжённость уличной дорожной сети в проектируемых жилых массивах, включая улицы, переулки, проезды) в связи с включением в черту населённого пункта с. Асяново и застройкой новых земель. | с. Асяново | Проектирование и строительство | Согласно ПСД | Бюджет | II этап |  |
| 4. Социально-культурная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 811 | Капитальный ремонт СДК | СДК в с. Асяново | Ремонт | 2,2 млн. руб. | Бюджет | I этап | Согласно программе "Развитие культуры, искусства и кинематографии в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы" |
| 912 | Благоустройство территорий для обеспечения отдыха и досуга (детские площадки) | с. Н. Каргино | Благоустройство | 50 | Бюджет | I этап | Согласно муниципальной целевой программы «Благоустройство муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 2011 – 2015 годы» |
|  |  | д. В. Каргино | Благоустройство | 50 | Бюджет | I этап |  |
|  | Благоустройство улиц , тротуаров и площадей (текущий ремонт) | д. В. Каргино | Текущий ремонт | 184 | Бюджет | I этап |  |
|  |  | с. Асяново | Текущий ремонт | 204 | Бюджет | I этап |  |
|  | Благоустройство памятных мест | Стела с. Асяново | Благоустрой-ство | 10 | Бюджет | I этап |  |
| 113 | Строительство двух магазинов смешанной торговли | с. Асяново д. Назитамак | - | - | Частные инвестиции | II этап |  |
| 114 | Работы по освещению улиц | д. Назитамак д. Н. Каргино д. В. Каргино |  |  | Бюджет | I этап | В рамках программы «Модернизация уличного освещения» |
| 5. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Организация зон санитарной охраны подземных и поверхност-ных источников питьевого водоснабжения | Скважины забора воды для питьевых нужд: с. Асяново и с. Нижнекаргино | Разработка ПСД | 50 | Бюджет | I этап | Организация трёх поясов охраны с радиусом: 1 пояс – 50 м, 2-3 пояс (совместно) – 300 м |
|  |  |  | Организация зон санитарной охраны | 50 |  |  |  |
| 116 | Получение лицензии на сброс сточных вод | - | получение | 500 | Бюджет | I этап |  |
| 1 1 17 | Организация санитарно-защитных зон | Объекты размещения отходов (пункт компостирования ТБО): вблизи с. Асяново | Организация санитарно-защитной зоны | - | Бюджет | II этап |  |
|  |  | Сельские кладбища | Организация санитарно-защитной зоны | - | Бюджет | II этап |  |
|  |  | Ферм | Организация санитарно-защитной зоны | - | Внебюджетные средства (инвестиции сельскохозяйственных предприятий) | II этап |  |

Список используемой литературы.

1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.№190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

5. Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие  Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

9. Федеральный закон  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.№ 73-ФЗ

10. Законом республики Башкортостан от 7 ноября 2005 г. № 224-з «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Республики Башкортостан»

11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.№7-ФЗ.

12.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

13. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

14. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

15. Закон Республики Башкортостан "О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан"

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении  в действие новой редакции  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

17. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

18. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. N 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»

19. СНиП 11-04-2003 Госстроя России «Инструкция о порядке разработке, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

20. «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждённые Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В. М. Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469

21. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995г.

22. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утверждённые Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313.

23. СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» от 01.06.2002 г.

24. Строительные нормы и правила 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

25. Строительные нормы и правила 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

26. Схема территориального планирования Дюртюлинского муниципального района Республики Башкортостан, 2006 г.

27. Долгосрочная целевая программа «Чистая вода муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» на 2011-2014.

28. Инвестиционный паспорт Муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 2012 г.

- Приложение А Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку генеральных планов сельских поселений Ангасяковский, Асяновский сельсоветы муниципального района Дюртюлинский район РБ с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)

| Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- |
| Общие данные |  |
| 1.1. Документ территориального планирования | Генеральные планы сельских поселений Ангасяковский, Асяновский сельсоветы муниципального района Дюртюлинский район РБ с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) |
| 1.2. Заказчик | Администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан Российской Федерации. |
| 1.3. Проектная организация | Определяется по результатам размещения заказа |
| 1.4. Основание для проектирования | Генеральные планы сельских поселений Ангасяковский, Асяновский сельсоветы муниципального района Дюртюлинский район РБ являются документами территориального планирования, определяющими стратегические направления развития, разрабатываются с целью: - выполнения Республиканской целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы»: - обеспечения устойчивого развития территории, - обеспечения роста жилищного строительства, - обеспечения экологической безопасности, - обеспечения рационального использования территорий. |
| 1.5. Общая характеристика объекта проектирования | 4. Объект градостроительного планирования, его основные характеристики - наименование сельского поселения –Ангасяковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский Республики Башкортостан; - площадь территории – 937га; - количество населения в сельском поселении – 2101 чел.; - количество населенных пунктов в сельском поселении, их площадь и количество населения. № п/п; Наименование Населенных пунктов; Площадь территории (га); Количество населения. 1.; с. Ангасяк; 370; 1888. 2.; д. Веялочная; 33; 172. 3.; д. Уяды; 11; 3. 4.; д. Тарасовка; 56; 38. Всего; 470; 2101. - наименование сельского поселения –Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский Республики Башкортостан; - площадь территории – 5890га; - количество населения в сельском поселении – 2055 чел.; - количество населенных пунктов в сельском поселении, их площадь и количество населения. № п/п; Наименование Населенных пунктов; Площадь территории (га); Количество населения. 1.; с. Асяново; 200; 1673. 2.; с. Нижнекаргино; 63; 198. 3.; д. Назитамак; 66; 134. 4.; д. Верхнекаргино; 12; 50. Всего; 341; 2055. |
| 1.6. Базовая градостроительная и проектная документация | Схема территориального планирования муниципального района Дюртюлинский район. |
| 1.7. Цель и задачи работы | В целях устойчивого развития населенного пункта выполнить: Генеральные планы с выделением территории первой очереди строительства, определить средства и направление территориального развития населенного пункта, установить границы земель различного назначения и использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием, предусмотреть увеличение территорий индивидуального жилищного строительства, в т.ч. резервирование территорий с установлением их границ. |
| 1.8. Сроки разработки проекта. | 120 календарных дней с момента заключения контракта. |
| 1.9. Источник финансирования | Общая сумма-1 128 815 руб., в т.ч.: -Республиканский бюджет-910 тыс.руб.(207 тыс.руб-финансирование в 2013г., 703 тыс.руб-финансирование в 2014г., -местный бюджет-218 815 руб.. |
| 2. Основные требования к проектным решениям. |  |
| 2.1. Архитектурно-планировочные требования. | При проектировании руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодеком Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, СНиПом 2.07.01-89*, республиканскими нормативами градостроительного проектирования РБ. С учётом особенностей сельского поселения - ландшафта местности, сложившейся планировочной схемы существующей застройки, предусмотреть размещение объектов капитального строительства местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования(в т.ч. СНиПом 2.07.01-89*, республиканские нормативы градостроительного проектирования РБ) в т.ч.: - объектов электро-, тепло- , газо- и водоснабжения населения; - автомобильных дорог общего пользования, мостов, транспортных и инженерных сооружений и иных объектов. |
| 2.2. Основные требования к составу, содержанию и форме представленных материалов | 1.Проект генерального плана содержит: - положение о территориальном планировании; - карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения; - карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения; - карту функциональных зон сельского поселения. 2.Положение о территориальном планировании, содержащееся в проекте генерального плана, включает в себя: - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основных характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 3.На указанных в пункте 1 картах соответственно отображаются: - планируемые для размещения объекты местного значения сельского поселения, относящиеся к следующим областям: - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; - автомобильные дороги местного значения; - физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; - иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения; - границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения; - границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 4.Материалы по обоснованию проекта генерального плана в виде карт отображают: - границы сельского поселения; - границы существующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения; - местоположение существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения; - особые экономические зоны; - особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; - территории объектов культурного наследия; - зоны с особыми условиями использования территорий; - территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения сельского поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. 5.Проект генерального плана состоит из: 1)пояснительной записки, которая содержит: - Исходные данные для проектирования; - Положения о территориальном планировании: - цели и задачи территориального планирования, - перечень мероприятий по территориальному планированию со схемой основных направлений развития территорий; - Материалы по обоснованию проекта генерального плана: - анализ состояния территории населенного пункта, проблем и направлений развития, - обоснование вариантов решения задач территориального планирования, - перечень мероприятий по территориальному планированию, - основные предложения по территориальному планированию и этапы их реализации, - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2)графической документации, которая содержит: Карту современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий и границами территорий объектов культурного наследия, М 1:5000; Карту комплексной оценки территории с границами земель сельскохозяйственного назначения, земель обороны и безопасности (и иного специального назначения), земель лесного фонда, водного фонда, границами земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, М 1:5000; Карту существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, М 1:5000; Карту зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон и отображением параметров планируемого развития таких зон, М 1:5000; Карту земель различного назначения, земельных участков для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, М 1:5000; Карту границ зон инженерной и транспортной инфраструктур, М 1:5000; Карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, М 1:5000. |
| 2.3. Состав и сроки предоставления исходной информации | Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содействии Заказчика совместно с администрациями сельских поселений Ангасяковский, Асяновский сельсоветы. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Указания о необходимости выполнения топографических, инженерно-геологических изысканий. | Имеется топографическая съемка на часть сельского поселения Асяновский сельсовет |
| 3.2. Указания об очередности освоения территории | Определить проектом. |
| 3.3 Количество экземпляров и формат проектно-сметной документации, выдаваемых Исполнителем Заказчику | 3 экземпляра в бумажном исполнении и 1 - на электронном носителе: графические материалы выполняются в формате ГИС ИНГЕО, bmp, jpeg, текстовые материалы выполняются в формате *.rtf, *.doc. Демонстрационные материалы - материалы для публичных слушаний представляются без отображения растров, с четким отображением информации по существующим и планируемым объектам капитального строительства республиканского значения и границам территорий и зон различного назначения, категорий и значения. |
| 4. Особые требования |  |
| 4.1. Порядок согласования и утверждения проекта | Исполнитель после завершения работ(выполнение инженерных изысканий, генерального плана) до сдачи материалов заказчику согласовывает: -документацию в администрациях сельских поселений Ангасяковский, Асяновский сельсоветы. -решения по инженерному обеспечению с отраслевыми эксплуатирующими инженерными организациями, -решения по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне с завсектором мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации МР Республики Башкортостан. |

Приложение Б. Свидетельство СРО
 - .